Кнопочные переключатели, электроконтактный манометр и плата светодиодов закреплены изнутри на передней панели корпуса. Предохранитель и электропневмораспределители закреплены изнутри на нижней стенке корпуса. Трансформатор, колодка соединительная, разъемы и плата управления закреплены изнутри на задней стенке корпуса.

1.1.4.1 Работа пневматической схемы. (Рис.1)

Пневматическая схема работает следующим образом. При надевании наконечника ЗМ на вентиль накачиваемой шины, клапан наконечника, упираясь в золотник шины, открывается и шина сообщается в процессе работы колонки через пневмораспределители Р1 и Р2  или с манометром, или с магистралью, подводящей сжатый воздух к колонке.

1.1.4.2 Работа электрической схемы. (Рис.2)

Устанавливаем на манометре МН стрелку на требуемое давление. Включаем тумблер S1. Если предварительно в сеть включена штепсельная вилка XP1, загорается диод VD2, сигнализирующий о включении сети. Включаем тумблер S2 «Накачка», загорается  светодиод VD3  на плате  индикаторов, сигнализирующий о замере. Время замера 5 сек.

После окончания замера происходит длинный импульс накачки, что соответствует: для С411М – 8 сек.

для С413М – 25 сек.

При подходе к установленному показанию стрелки происходит короткий импульс накачки: для С411М – 3 сек.

для С413М – 8 сек.

Через пневмораспределитель Р1 происходит накачка шин автомобиля. Во время накачки постоянно светится светодиод VD4 на плате индикаторов, который обозначает режим «Накачка».

Если стрелка манометра вышла за установленный предел, пневмораспределитель Р2 обесточивается и происходит выброс воздуха в атмосферу до тех пор, пока стрелка манометра не совпадет с установленным положением. Происходит автоматическое отключение колонки.

С411М.00.000 РЭ

6